현악기 관리 및 주의사항

I. Temperature and Humidity

1) 가정에 난방이 되있거나 건조할때는 항상 Dampit을 사용하세요. 매일 Dampit을 물에 20초 동안 담그시고 마른 타월과 함께 충분히 짜신후 흐르거나 겉에 남은 물기가 있는지 확인하신후 사용하세요. 바깥온도가 영하일경우는 하루에 2번정도 반복하시면 좋습니다. 안 하실경우, 악기가 터지거나 금이 갈수있는 확률이 높아 집니다.

2) 직접적인 햇빛에 노출되지 않게 조심 하시고, 히터주위에 악기를 보관하지 마세요. 되도록이면 가습기가 있는 곳에 보관하시면 좋습니다. 대체로 심한 온도나 습도차이를 피하십시요.

3) 절대로 악기를 차 트렁크안에 놓고 운전하시거나 장시간동안 두지 마십시요. 트렁크안에 둘경우, 추운 날씨에는 악기가 빨리 차가워지고 더운 날씨에는 더위에 Glue가 녹아 떨어지거나 Varnish가 연약해져 악기에 큰 손상이 올 수 있습니다.

4) 절대로 악기를 차 안에 잠시라도 보관하지 마세요. 위와 같은 이유도 있지만, 대개의 보험회사는 차안에 방치된 악기가 손상되거나 잃어버렸을때는 보상이 안됩니다.

II. Polishing

송진이 줄이나 악기에 오래남지않도록 조심하시고 악기를 다 쓰신후에는 떨어진 송진이나 먼지를 깨끗하게 닦아 주세요.

III. Bridge

1) 항상 Bridge가 똑바로 세워졌는가 확인하시고 악기의 tailpiece를 바라보는 쪽이 악기표면과 직각으로 서 있는지 확인하십시요. 악기를 조율할때 줄이 bridge를 지판쪽으로 끌어당기기 때문에 자주 확인하셔야 합니다. Bridge가 직각으로 서 있지 않을경우, Bridge는 휘게 되므로 곧 부러지거나 넘어지게 되는데, 이때에 앞판에 심한 손상을 줄 수도 있습니다. 레슨을 받으신다면 정기적으로 선생님께 확인 해 달하고 하시는게 좋을 듯 합니다.

2) Bridge에 있는 약간의 홈을 연필로 문지러 주시면 마찰을 줄일 수 있으므로 Bridge가 움직이는 경우를 되도록 적게할 수 있습니다.

IV. Strings

악기줄은 적어도 1년에 한번은 바꾸어주세요. 줄은 거의 예상치 않을때 끊어질 수 있기때문에 비상으로 여유분을 갖고다니시는것이 좋습니다.

V. Pegs

따뜻하고 습한 날씨는 peg를 꽉 끼어서 잘 안움직이게 만듭니다. Peg Compound로 잘 돌아갈수 있게 만드시고, 반대로, 춥고 건조한 날씨는 peg를 미끄러지게 만듭니다. 분필을 칠해주시면 peg가 잘 안미끄러지게 됩니다

VI. Maintenance

저희 Shop에 1년에 3~4번정도 오셔서 무료정검을 받으세요.

절대로 악기를 밟거나, 넘어뜨리거나, 떨어뜨릴 수 있는곳에 보관하지 마십시요.